# FPGA 创新设计竞赛 · 选题调研文档

用途：选题调查阶段的工作底稿——把本队约束、赛道信息、候选方向、近年规律放在一起，用于和队友/指导老师逐方向过一遍、划掉不合适的、锁定 1–2 个深挖。 整合自对话：2026-09-07 ｜ 上游档案：《FPGA竞赛_项目记录.md》 状态：调查中（距 2026 报名截止 9/22 约 2 周）

## 一、先想清楚”什么才算好选题”（决定判断标准）

### 1. “有深度的作品 ≠ 做了一个 CPU”

深度的 4 个真实来源（均不要求有 CPU）： 1. 算法/架构加速——把算法从”软件跑”变成”硬件流水线跑”，给出加速比（近年评奖最对口） 2. 接口/协议工程——UART/SPI/I2C/以太网/PCIe/JESD204B 等 3. 系统完整度/软硬协同——把多个子系统拼成能解决真实问题的闭环 4. 信号处理链路——FFT、锁相放大、滤波，把”微弱信号测准”做到极致

CPU 的真实定位：是学习脚手架（练状态机/数据通路/总线/访存这套系统思维），也是 RISC-V SoC（CPU+总线+外设+能跑真实程序 = 2026 趋势点名的真主流方向）。裸单周期 CPU ≈ 课程设计，不深。

### 2. 评委实际上看什么（评分重心）

- 工程完整度：能上板、能复现、能连续跑

- 资源利用率 + 时序：LUT/BRAM/DSP 占用、时序报告截图 > 口头”算法高效”

- 实测对比数据：硬件 vs 软件的加速比、精度、吞吐

- 近年共识：“能上板演示 > 仿真漂亮”；答辩”能讲明白 > 闷头做出来”

### 3. 拿奖本质（经验帖浓缩）

选对题（结合团队积累）→ 做完整（能上板、能复现、有数据对比）→ 讲清楚（文档/视频/答辩充分展示亮点）

## 二、本届对”选题”的硬约束（先框死范围再挑方向）

| 约束 | 内容 | 对选题的影响 |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 报名 2026-09-22；作品提交约 2026-11-07（只剩约 2 个月） | 只选”2 个月零基础能做到能演示”的方向 |
| 队伍基础 | 数电/Verilog 零基础（没上过板） | 避开需要深厚算法/时序功底的题 |
| 平台 | Zynq-7020，只用 PL 纯逻辑（不碰 PS/Linux） | 排除依赖 ARM 生态/Linux 的方案 |
| 打法 | AI-agent 主力写代码，人当”架构+验收” | 只选”代码密集高、硬件耦合低”的方向 |
| 心态 | 本届 = 体验局，为 2027 届打底 | 保底 > 求惊艳：11/7 必须有东西能交 |

### AI-agent 的边界（这是选题的第一过滤网）

- ✅ AI 能帮：生成/改 Verilog、写 testbench 仿真、修逻辑 bug、解释代码、写报告、整理对比数据

- ❌ AI 帮不了：上板那一步（引脚约束/时序违例/板不亮）、实物演示、答辩时的理解复述

- 🎯 选题口诀：把难度放在 AI 最擅长的”代码”里，绕开 AI 帮不了的”模拟电路 / 高速接口 / 摄像头时序 / 外部仪器联调”

## 三、AMD 赛道结构对选题的意义

- AMD 赛道近年分两类走法，报名前必须读官网 2026《选题指南》确认本届划分：

  - 命题赛道（低年级为主）：题目官方给定，省去”选什么题”的纠结，例如 Vitis HLS 命题（信号处理 / NN 加速二选一）——官方明文鼓励大模型辅助设计，交 Prompt 记录，最契合本队 AI 打法

  - 自主选题：题目自定、器件自选，范围可控 → 可以把作品缩到很小（适合体验局），但题目要自己构思

- 器件范围：AMD 7 系列 / Zynq-7000 / UltraScale(+)。Versal 只在更高阶综合/高级赛道放开，本队用不到

- 一旦选定赛道+题目不可更改 → 选题谨慎，但自主命题的题目范围可写概括，细节 9 月下旬再定

## 四、候选方向全景对比表（一页总览）

| 方向 | 所需基础 | 硬件风险 | AI杠杆 | 天花板 | 2个月可完成 | 7020适配 | 近年热度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 算法硬件加速器(FFT/卷积/FIR) | ●● | ○ | ●●● | 高 | 中 | 优 | ★★★★ |
| B RISC-V SoC / 软核CPU | ●● | ○ | ●●● | 中高(做成系统才高) | 中 | 优 | ★★★ |
| C 图像/视频处理 | ●●● | ●● | ●● | 高(获奖大户) | 低 | 中(需摄像头/HDMI) | ★★★★ |
| D 信号采集/仪器仪表 | ●● | ●● | ●● | 中 | 中 | 中(需DA/AD) | ★★★ |
| E 高速接口/通信 | ●●●● | ●●● | ●● | 高(卷) | 低 | 需子卡 | ★★★ |
| F 端侧多模态感知融合 | ●●●● | ●●● | ●● | 高(2026新主流) | 很低 | 需较强平台 | ★★★★ |

⚠️ 本队判断要诀：真正卡死人的是”硬件风险”和”AI杠杆”两列，不是”天花板”——天花板再高，做不完等于零。

## 五、候选方向逐个细看

### A. 算法硬件加速器（近年评奖审美最对口）

- 做什么：在 FPGA 用 RTL/HLS 实现某算法的硬件加速单元（FIR 滤波 / 卷积 / FFT-8/16 / 排序网络），CPU 或上位机喂数据，测硬件 vs 软件的加速比/吞吐/资源占用

- AMD 对应：低年级可直接套 Vitis HLS 命题（信号处理 / NN 加速，官方鼓励 AI 辅助）；自主题做独立加速器也成立

- 难度：中。实现直观（乘加流水线 + 系数 ROM），AI 生成稳

- 为什么适合本队：纯数字、AI 主场、硬件风险低，且”实测对比数据”正是评委最吃的那套

- 天花板：高（AI/加速器是 2025–2026 一等奖主力题材）

- 代表作品：厦门大学·FPGA 智能信号分析（国一，精度≤1%）；各类 CNN 部署作品

- 风险点：要做到”深”需要体现优化（流水级数、资源复用、量化），纯跑通一个 FIR 深度有限

### B. RISC-V SoC / 软核 CPU（学习脚手架 + 体系结构向）

- 做什么：Verilog 写 RV32I 小核（约 20 条常用指令，单周期起步）+ 简易 SoC（CPU + BRAM + UART + 寄存器接口），上板跑一段程序（打印→排序/斐波那契），可再接硬件加速器做成”CPU+协处理器”

- 难度：中。纯代码密集、AI 极擅长；但 CPU 出 bug 时 debug 靠仿真要耐心

- 为什么适合本队：纯数字、硬件风险低、自带”系统感”；一套工具链（Python 小汇编器转 hex，Windows 别装 GNU 工具链）

- 天花板：中–高。裸单周期核不高，高度来自”做成能跑真实任务的系统 + 讲得出设计取舍 + 软硬协同（接协处理器）”

- 代表作品：RISC-V SoC 是 2026 趋势点名的三大主流方向之一（需 CPU+外设+真实程序/RTOS）

- 风险点：Verilog 新手 debug CPU 是体力和耐心的活；范围必须砍小

### C. 图像/视频处理（获奖大户，演示效果最直观）

- 做什么：摄像头采集 → FPGA 流水线（灰度/去噪/ISP）→ HDMI/VGA 输出；视频缩放、拼接、实时目标检测

- 难度：中–高。需摄像头驱动 + 时序 + 视频接口，硬件耦合度明显上升

- 为什么不太适合本队（今年）：OV5640/HDMI 的时序和实物联调正是 AI 帮不了、零基础最容易翻车的部分；且 7020 视频方案要外接摄像头模块

- 天花板：高（每年一等奖大户），2026 趋势”实时风格迁移/视频增强”很热

- 代表作品：武汉大学·鸟类声音识别偏 AI；北邮·双板多路视频采集识别（紫光同创杯）

- 建议：作为 2027 届方向更合适（先打基础，再用图像题冲奖）

### D. 信号采集 / 仪器仪表（最稳、实物感强、好出完整度）

- 做什么：ADC 高速采集 → FFT 频谱 → 测幅值/频率/占空比/THD → OLED/LCD 显示；进阶加锁相放大微弱信号检测

- 难度：中–低。纯逻辑即可完成，不需 ARM 与复杂算法；对 FPGA 新人最友好

- 本队适配：中。逻辑部分 AI 能扛，但需要 AD/DA 子板 + 示波器/信号源联调——模拟部分是 AI 帮不上的

- 天花板：中。仪器类好演示、报告好写，但差异化要靠精度指标

- 代表作品：厦门大学·智能信号分析国一；井冈山大学/湖北大学·Mini-LED 分区背光

### E. 高速接口 / 通信（技术壁垒高、卷的人少）

- 做什么：SFP+/以太网/PCIe/JESD204B 等协议；或 RISC-V SoC

- 难度：高。吃接口与时序功底 + 需要高速子卡/示波器

- 本队适配：低（今年）。强烈不建议零基础碰

- 代表作品：三峡大学·多波束高速数字接收机（Zynq-7100，SFP+ 40Gbps）；北理工等

### F. 端侧多模态感知融合（2026 新主流，天花板高）

- 做什么：摄像头+麦克风/雷达等多传感器在同一 FPGA 上实时融合推理

- 难度：高。需软硬协同 + 较强平台 + 算法背景

- 本队适配：很低（今年）。留给 2027 届有基础后考虑

- 趋势来源：2026 FPGA 大赛作品趋势分析点名”端侧多模态感知融合成主流”

## 六、近年趋势与获奖规律（2025–2026）

- 三大主线：端侧 AI、国产化、边缘化

- 评委偏好的技术点：硬件加速 + 低功耗 + 资源利用率 + 混合精度量化

- 获奖作品共性（反复验证）：

  - 多与图像/AI 加速相关（FPGA 优势领域）

  - 强调软硬协同（Zynq 异构、CPU+加速器）

  - 创新点落在”硬件加速”或”低功耗实现”上

  - 报告呈现资源占用表 + 时序报告 + 加速比/精度对比

- 获奖者共识的误区：仿真漂亮但上板翻车的项目走不远；“你能做出来 ≠ 你能讲明白”

## 七、选择方法论：怎么把范围收窄

### 评估清单（每候选方向过一遍）

- 能找到往年同类获奖作品吗？（证明做得到 + 评委认可）

- 看完”要做什么”，心里是有底还是发怵？

- 需要的外部硬件/仪器（摄像头/AD-DA/示波器/高速子卡）能不能借到？

- 有老师懂这个方向能指导吗？

- 这个方向近年热度/获奖密度如何？

### “五问过滤法”（从候选 → 锁定）

- 问①：AI 把代码全写了之后，剩下来要我自己搞定的部分，我搞不搞得定？

  - 答”搞不定”（如模拟调试/摄像头时序/高速接口）→ 先放下

- 问②：2 个月内能上板能演示吗？

- 问③：做完能写出”完整度+对比数据”的报告吗？

- 问④：评委问到原理，AI 讲给我、我能复述吗？

- 问⑤：这个方向能不能成为 2027 届继续深挖的起点？（体验局要”一步一脚印”）

### 决策时间表

| 时间 | 要做的事 |
| --- | --- |
| 9/22 前 | 落实板卡 → 读 2026 AMD《选题指南》→ 报名（锁赛道 + 概括性题目） |
| 9/22–10 月中 | 把选定方向的题目细化 + 搭工程骨架 |
| 10 月中–10 月底 | 实现 + 上板 |
| 11 月初–11/7 | 写报告 + 录 5–10 分钟演示视频提交 |

## 八、与”本队匹配度”的当前倾向（供讨论，非定稿）

综合”零基础 + 2 个月 + AI 主力 + 体验局 + 想要高度”：

- 推荐倾向：以 B（软核 CPU/SoC）做脊梁，把 A（算法加速器） 作为增量，做成 “RISC-V SoC + 硬件协处理器（FIR/点积）” 的软硬协同作品——CPU 保底完整度，加速器提供”算法硬件化 + 对比数据”的亮点，恰好覆盖评委最吃的前三件事。

- 风险分档（保底思维）：CPU 完整跑通 → 已有可提交作品；CPU 卡住 → 退到”简化 CPU + 小程序”，保证有东西交。

- 若 9/22 前读官方命题发现 Vitis HLS 命题赛道更省心（低年级可用），可优先走命题，省去自主选题的构思成本。

## 九、开放问题（决定最终方向）

- 队员年级？（大一~大三 / 研究生）→ 决定能否走低年级命题赛道

- 板卡购买/借用落实了没（9/22 前）

- 老师能否指导，指导方向是什么

- 实验室能借到哪些外设（摄像头/AD-DA/示波器/高速子卡）

- 方向 A+B 思路是否与队友一致，还是更倾向图像（建议 2027 再说）

## 十、来源与延伸

- 官网（报名/选题指南）：www.fpgachina.cn / www.socchina.net；AMD 2025 选题指南示例 http://www.fpgachina.cn/notice-details.html?id=40

- 赛事动态/获奖名单：各高校新闻稿、公众号”大学生FPGA创新设计竞赛”、www.shaonianxue.cn 及 z.shaonianxue.cn（含 2026 全赛程/2025 获奖分析、趋势文 40148/41537）

- AMD 助力大赛专题：m.eepw.com.cn/article/202402/455421.html；fpga.eetrend.com/content/2024/100578355.html

- 经验帖：知乎 zhuanlan.zhihu.com/p/2061969845797889365；2025 国二作品实拍 bilibili.com/video/BV1pX2HBJEao

- 相关档案：《FPGA竞赛_项目记录.md》（同目录）

本文档随选题调查推进更新；若某方向被锁定深挖，将另建该方向的细化文档。